Zadanie 1 z predmetu Aplikácie DPZ: 
Sentinel-2 snímky pre analýzu zmien krajinnej pokrývky

Deadline na vypracovanie a zaslanie zadania: 9. 11. 2025

Vypracované zadanie zasielajte vo formáte .pdf v podobe: titulný list (meno, priezvisko, predmet, číslo zadania) + samotné vypracované zadanie; na adresu katarina.onacillova@upjs.sk

__________________________________________________________________________________

1.) Stiahnite zo stránky Dataspace Copernicus (https://dataspace.copernicus.eu/) dva produkty z družice Sentinel-2 L2A za oblasť juhozápadne od mesta Stung Treng, Cambodia (nižšie určená oblasť pre stiahnutie):

- 25. február 2020

- 24. február 2023

- Urobte printscreen oblasti a sťahovaného produktu.                                                                           (1b)

__________________________________________________________________________________

2.) Produkt načítajte do prostredia SNAP:

a) Vyplňte tabuľku pre oba produkty (t.j. tabuľka 2x) na základe metadát k produktu: 		(2b)

| NÁZOV PRODUKTU |  |
| --- | --- |
| TYP PRODUKTU |  |
| MISIA |  |
| DÁTUM A ČAS SNÍMANIA |  |
| SÚRADNICOVÝ SYSTÉM |  |

b) Ktorá pásmo/a má najvyššie a ktoré najnižšie priestorové rozlíšenie – uveď pásmo/a a rozlíšenie.      
                                                                                                                                                                               (2b)

__________________________________________________________________________________

3.) Z pôvodného produktu vytvorte menší subset (orezanie na menší rozsah urýchli ďalšie kroky spracovania – Raster - Subset). Využite tieto geografické súradnice: N: 14.00, W: 105.70, S: 12.50, E: 106.10. Urobte printscreen orezaného produktu (stačí printscreen okna WorldView).   		(1b)

__________________________________________________________________________________

4.) Zo subsetov produktu pre oba dátumy vytvorte farebné kompozície, zobrazte ich vedľa seba (rok 2020, rok 2023) a urobte printscreen:

a) v pravých farbách

b) v nepravých farbách s využitím pásma z infračervenej časti spektra (CIR)

c) popíšte dané farebné kompozície a uveďte pásma, ktoré ste použili pre ich vytvorenie

d) zobrazte spektrálny graf, v ktorom budete mať aspoň 5 rôznych typov (bodov) v rámci krajinnej pokrývky, popíšte ich odrazivosti								 (4b)

__________________________________________________________________________________

5.) Zo subsetov (pre oba dátumy) odvoďte 3 spektrálne indexy NDVI, NDWI, NDBI zobrazte ich vedľa seba (rok 2020, rok 2023), priraďte im rovnaké farebné škály aj rozsahy hodnôt v okne colour manipulation a urobte printscreen:

a) popíšte dané spektrálne indexy a uveďte vzorce a pásma, ktoré ste použili pre ich vytvorenie

b) popíšte, aká zmena v území nastala a ako sa to prejavilo na zmene hodnôt daných indexov               (4b)

6.) Celková úprava zadania – textová + grafická stránka 					               (1b)

__________________________________________________________________________________

Max počet bodov za zadanie: 15. Stupnica hodnotenia:

A: 15.0-14.0

B: 13.5-12.5

C: 12.0-11.0

D: 10.5-9.5

E:    9.0-8.0

FX:  7.5 a menej

* za každý deň omeškania odovzdania zadania: -2b