Spracovanie základných parametrov malého povodia

Podklady:

DMR 3.5 (https://www.skgeodesy.sk/gku/produkty-sluzby/na-stiahnutie/zbgis.html), topografický WMS podklad (QMS plugin – Hiking/Freemap)
Podkladová mapa musí obsahovať - vrstevnicový plán, riečnu sieť

Úlohy: Vektorizácia povodia – určenie orografickej rozvodnice:

- Pridanie WMS vrstvy:

- Vektorizácia Povodia a Vodných tokov:

- Výpočet Plochy a Dĺžok v atributovej tabuľke: $area , $length , $perimeter

- Celková dĺžka vodných tokov:

Hustota riečnej siete (km/km2) = Celková dĺžka vodných tokov (km) / Plocha povodia (km2)

| hodnota r (km/km²) | označenie |
| --- | --- |
| ≤ 0,3 | veľmi nízka |
| 0,31–0,50 | nízka |
| 0,51–0,70 | Stredná |
| 0,71–1,10 | Vysoká |
| ≥ 1,11 | veľmi vysoká |

Priemerný sklon povodia (%) = ((Maximálna výška povodia (m n.m.) - Minimálna výška povodia (m n.m.)) / SQRT (Plocha povodia (m2))) ∗ 100

Priemerný sklon toku (%) = ((Prameň (m n.m.) – Ústie (m n.m.)) / SQRT (Dĺžka vodného toku (m))) ∗ 100

Tvar povodia = Plocha povodia (km2) / (Dĺžka hlavného vodného toku (km) ∗ (Dĺžka hlavného vodného toku (km))

| Tvar povodia | Plocha S<50 km2 | Plocha S>50 km2 |
| --- | --- | --- |
| Pretiahnutý | a<0,24 | a<0,18 |
| Prechodný | 0,24<a<0,26 | 0,18<a<0,20 |
| Vejárovitý | a>0,26 | a>0,20 |

Asymetria povodia (%) = ( | Plocha ľavostranných prítokov (km2) – Plocha pravostranných prítokov (km2) | / Plocha povodia (km2)) ∗ 100

Lesnatosť povodia (%):

Lesnatosť povodia (%) = (Plocha lesov v povodí (km2)/Plocha povodia (km2)) ∗ 100

Automatické odvodenie povodia:

- Stiahnite si DMR 3.5 ideálne v 10m rozlíšení

- Orežte DMR na širší rozsah, než Vaše povodie (Clip raster by extent)

- Pouzite funkciu r.watershed pre automatické odvodenie povodí