Určenie zrážok v povodí zvoleného vodného toku:

- Určenie zrážok metódou Thiessenových polygónov:

  - Vygenerujte polygóny pomocou funkcie Voronoi Polygons

  - Orežte vrstvu na rozshah Vášho povodia pomocou funkcie Clip

  - Vypočítajte súčin parciálnych plôch v km2 a zrážok za rok v mm prislúchajúcich jednotlivým segmentom Thiessenových polygónov:

FiPi = Plocha (km2)*Zrážky(mm)

  - Pomocou sumárnej štatistiky vypočítajte výsledné priemerné zrážky v povodí:

P = Sum(FiPi)/Sum(Area)

- Vypočítajte priemernú hodnotu úhrnu zrážok z pridelenej vrstvy

  - Pomocou funkcie Zonal Statistics určte priemernú hodnotu:

- Vypočítajte rozdiel v úhne zrážok vo Vašom povodí medzi použitými metódami z kroku 1 a 2 a opíšte charakter povodia z hľadiska výškovej variability a pokrytia zrážkomernými stanicami

- Vygenerujte mapový výstup, v ktorom bude znázornené: Vaše povodie, odvodené Thiessenove polygóny, zrážkomerné stanice s ročným úhrnom s hypsometrickou podkladovou mapou