Úloha 5: Hydrometrický zápisník

- Vypočítajte priemerné rýchlosti toku v merných zvisliciach

- Vypočítajte prietok korytom vodného toku pre pridelené merania

Výpočet priemerných rýchlostí na základe počtu meraní bodových rýchlostí v 1 mernej zvislici (vpp = priemerná rýchlosť v mernej zvislici, vd = rýchlosť pri dne, vp = rýchlosť pri povrchu, v 0,2 až 0,8 = rýchlosť v danom násobku hĺbky toku):

1. Jednobodové meranie 	vpp = v0,4

2. Dvojbodové meranie 	vpp = 0,5 * (v0,2 + v0,8)

3. Trojbodové meranie 	vpp = 0,25 * (v0,2 + 2*v0,4 + v0,8)

4. Päťbodové meranie 	vpp = 0,1 * (vd + 2*v0,2 + 3*v0,4 + 3*v0,8 + vp)

5. Šesťbodové meranie 	vpp = 0,1 * (vd + 2*v 0,2 + 2*v 0,4 +2*v 0,6 + 2*v 0,8 + vp)

Výpočet prietoku Q je definovaný súčtom parciálnych prietokov Qi medzi zvislicami:

Q = ∑Qi = vpz i * Fi

Fi = [(Hi + Hi+1)*di ] / 2 	pre stredné plochy

Fi = (Hi *di)/2 			pre krajné plochy

vpz i = v pp i + v pp i+1) / 2 		pre stredné plochy

vpz i = 2/3*(vpp i)		pre krajné plochy

Všeobecný zápis: